QUY TRÌNH SỬ DỤNG THIẾT BỊ MÁY CHIẾU

Bước 1: Cung cấp nguồn điện

Thao tác: Cắm phích cắm của máy chiếu vào ổ điện.

Kết quả:  Đèn trạng thái trên máy chiếu màu đỏ.

Lưu  ý:  Không  tắt  điện  đột  ngột, điều này  khiến cho bóng đèn chiếu bên trong sẽ  bị giảm tuổi thọ, hoặc có thể bị nổ bóng do nhiệt độ cao quá. Cần thực hiện tắt mở máy theo đúng qui trình. Phích cắm dây nguồn của máy và ổ cắm phải vừa vặn, tiếp xúc tốt.

Bước 2: Khởi động máy chiếu

Thao tác:  Khởi động máy chiếu bằng cách nhấn nút POWER (1 lần) trên thân máy hoặc hướng điều khiển từ xa về phía máy chiếu bấm nút Power (1 lần)

Kết quả: Đèn trạng thái trên máy chiếu chuyển từ màu đỏ sang màu xanh (máy chiếu đã sẵn sàng)

Lưu  ý: Trong trường hợp máy chiếu vừa tắt,  để mở  lại bạn  vui  lòng chờ cho quạt làm mát trong máy ngừng quay mới bật lại.

Bước 3: Kết nối cáp tín hiệu giữa máy tính và máy chiếu

Thao tác: bạn phải dùng cáp VGA (2 đầu giống nhau), cắm vào cổng có ký hiệu VGA trên cả laptop lẫn máy chiếu. Khi cắm, bạn cầm phần đầu jack cắm đẩy nhẹ nhàng vào khe cắm. Khi tháo, bạn cầm phần đầu jack cắm (không cầm dây) để kéo ra, không bẻ lên bẻ xuống phần dây cắm.

Lưu  ý:  Kiểm tra đầu Jack  đúng  chiều  và  cắm nhẹ  nhàng đầu  VGA máy chiếu vào cổng VGA của máy tính.

Bước 4: Xuất hình ra máy chiếu.

Khi tất cả các bước trên đã hoàn tất mà tín hiệu vẫn chưa xuất ra màn hình bạn cần lưu ý như sau.

* Kiểm tra Cable nối và máy chiếu: Chọn đúng cổng xuất tín hiệu (Bước 5)

* Kiểm tra máy tính xách tay (hoặc các nguồn tín hiệu khác) mở cổng tín hiệu

+ Laptop TOSHIBA, HP, SHARP: [Fn] + [F5] + Laptop SONY: [Fn] + [F7]

+ Laptop PANASONIC, NEC: [Fn] + [F3] + Laptop DELL, ASUS: [Fn] + [F8]

+ Laptop FUJUTSU: [Fn] + [F10]

+ Các dòng Laptop khác: [Fn] + Phím có biểu tượng màn hình

+ Máy tính cài Win7 sử dụng phím:   + [P] chọn  [Duplicate]

* Trong trường hợp không xuất được tín hiệu ta làm  bước sau:

+ Nối và bật máy chiếu trước khi bật Laptop

Kết quả: Có tín hiệu ra màn hình (màn hình hiện thị như trên máy tính). Nếu màn hình hiện thị như trên máy tính thì không cần thực hiện thao tác bước 5.

Bước 5: Chọn cổng nhận tín hiệu từ máy tính.

Thao tác: Hướng điều khiển từ xa của máy chiếu về phía máy chiếu ấn (hoặc nhấn trên thân máy chiếu) nút chọn nguồn tín hiệu vào (nút computer),  bấm  1  đến  2  lần  vào  nút  này  để chọn cổng Computer 1 hoặc Computer 2.

Kết quả: Hiện thị màn hình như trên máy tính

Bước 6:  Tắt máy chiếu.

Hướng điều khiển từ xa về phía máy chiếu bấm nút Power 2 lần. Sau 3-5 phút đèn trạng thái trên máy chiếu chuyển thành  mầu đỏ,  sau đó chờ cho quạt của máy chiếu ngưng hẳn mới rút dây điện khỏi nguồn an toàn (tránh nguy cơ hư hỏng và giảm tuổi thọ đèn chiếu).

Vinh, tháng 10 năm 2015

QUY TRÌNH SỬ DỤNG ÂM THANH, MICRO TRONG PHÒNG HỌC

Bước 1:

- Bật công tắc nguồn (sát mép bảng phía bàn giáo viên), kiểm tra bóng đèn sáng trên Amply , chờ 30 giây để có thể sử dụng  âm thanh.

Bước 2:

- Cắm jack micro vào ổ mic, bật công tắc micro để sử dụng

Phòng Quản trị

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CÁC PHÒNG HỌC

- ĐÓNG MỞ TRỰC TIẾP MÁY CHIẾU:

Nhà A:   + Buổi sáng:  0936.379.353

+  Buổi chiều: 0948.412.226

Nhà B:   +  Buổi sáng:  0978.281.598

+  Buổi chiều: 01672.958.353

Nhà D3: +  Buổi sáng:  0972.252.351

- HỖ TRỢ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU

- ĐT: 0987.535.445

- ĐT: 0977.373.993

- ĐT: 0978.443.558

- Địa điểm: Cạnh phòng học A4 201

- HỆ THỐNG ÂM THANH, MICRO:

- ĐT: 0974093870

- Địa điểm: Cạnh phòng học B2 104

- TRỰC TẠI  PHÒNG QUẢN TRỊ

- Trần Thị Tú Anh ĐT: 0975.212.344

Phòng Quản trị

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI CÁC PHÒNG HỌC

- ĐÓNG MỞ TRỰC TIẾP MÁY CHIẾU:

Nhà A:   + Buổi sáng:  0936.379.353

+  Buổi chiều: 0948.412.226

Nhà B:   +  Buổi sáng:  0978.281.598

+  Buổi chiều: 01672.958.353

Nhà D3: +  Buổi sáng:  0972.252.351

- HỖ TRỢ KỸ THUẬT MÁY CHIẾU

- ĐT: 0977.373.993

- ĐT: 0987.535.445

- ĐT: 0978.443.558

- Địa điểm: Cạnh phòng học A4 201

- HỆ THỐNG ÂM THANH, MICRO:

- ĐT: 0974093870

- Địa điểm: Cạnh phòng học B2 104

- TRỰC TẠI  PHÒNG QUẢN TRỊ

- Trần Thị Tú Anh ĐT: 0975.212.344